产品详细技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6550安检机 | - 1.通道尺寸：设备的通道尺寸应大于等于650mm（宽）×500㎜（高） 2.线分辨力：0.2m/s下：垂直方向（底视角）≤0.0787㎜ - 0.2m/s下：水平方向（侧视角）≤0.0787㎜ 3.★穿透力：0.2m/s下：垂直方向（底视角）≥46㎜钢板 - 0.2m/s下：水平方向（侧视角）≥46㎜钢板 4.●穿透分辨力：0.2m/s下：垂直方向（底视角）≤0.127㎜ - 0.2m/s下：水平方向（侧视角）≤0.127㎜ 5.●空间分辨力：0.2m/s下：底视角水平≤0.8mm 底视角垂直≤0.8mm - 0.2m/s下：侧视角水平≤0.8mm 侧视角垂直≤0.8mm - 6.X射线源数量：2个 - 7.●设备噪声：设备正常工作时距设备外表面1m的任意处，应≤52dB(A) 。 - 8.★单次检查剂量检验：0.2/s下：单次检查剂量应≤1.9uGy。 - 9.★泄露射线剂量率检验：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1M处周围剂量≤0.01uSv/h，工作人员位置周围剂量≤0.01uSv/h。 - 10.节能设计：启动节能模式，放包皮带运行，拿走包皮带自动停止。 - 11.一键关机：设备应能通过直接开启或关闭钥匙开关的方式实现一键关机。 - 12.●局部增强：设备应能对图像中较暗的区域进行增亮处理，使隐藏在厚物体后面的物体清晰显示。 - 13.●实时成像：当行李物品通过设备行李通道时，设备应能实时成像。 - 14.●启动时间：设备启动时间应≤55秒。 - 15.●输送速度：设备检查状态下输送速度应在0.2m/s-0.7m/s可调。 - 16.传送带高度：设备的传送带距离地面高度应≥700㎜且高度可调。 - 17.●最大负载：：设备最大负载能力应≥200㎏ - 18.●联网：设备应能通过TCP/IP方式将扫描图像以JPG或其它图像格式传输至指定客户端或服务器。 - 19.安检一键报警：设备应支持连接一键报警系统。 - 20.●物品图像识别培训：设备软件应有物品图像库，具备物品图像识别培训功能，能通过物品图像库对安检员进行自我训练，能对训练中的数据统计分析，记录识别率。 - 21.●传不透报警功能：当设备检测到穿不透区域时，应能通过外置报警装置进行声光报警。 - 22.外壳防护等级：应符合GB/T4208-2017的规定，不低于IP20的要求 - 23.设备应持有依据GB 15208.1-2018,GB 15208.2-2018公安部国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的有效检测报告 |
| 2 | 5030安检机 | 1、通道尺寸：设备的通道尺寸应大于等于500mm（宽）×300㎜（高） 2.线分辨力：0.2m/s下：垂直方向（底视角）≤0.0787㎜ 0.2m/s下：水平方向（侧视角）≤0.0787㎜ 3.★穿透力：0.2m/s下：垂直方向（底视角）≥48㎜钢板 0.2m/s下：水平方向（侧视角）≥48㎜钢板 4.●穿透分辨力：0.2m/s下：垂直方向（底视角）≤0.127mm 0.2m/s下：水平方向（侧视角）≤0.127㎜ 5.●空间分辨力：0.2m/s下：底视角水平≤0.8mm 底视角垂直≤0.8mm 0.2m/s下：侧视角水平≤0.8Mmm 侧视角垂直≤0.8mm 6.X射线源数量：2个 7.●设备噪声：设备正常工作时距设备外表面1m的任意处，应≤52dB(A) 。 8.★单次检查剂量检验：0.2/s下：单次检查剂量应≤3uGy。 9.★泄露射线剂量率检验：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1M处周围剂量≤0.01uSv/h，工作人员位置周围剂量≤0.01uSv/h。 - 10.设备应持有依据GB 15208.1-2018,GB 15208.2-2018公安部国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的有效检测报告。 |
| 3 | 安检门 | - 检测标准：设备需通过公安部检测中心按照GB 15210-2018标准检测，并提供公安部检验报告证明； - 面板显示：液晶（LCD）显示，中英文菜单。 3.●外壳防护等级：≥IP53； - 4.★探测性能：符合混合类（I类、II类、III类）标准； - 5.报警声音：＞105dB； - 6.●开机自动设置频率：两台以上门并排工作，开机时每台门具有自动设频功能，各台门能设置不同频率，避开相互干扰； - 7.●探测区域内磁感应强度：在探测区域左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过8μT； - 8.●超大金属探测能力：能检测到10KG以上金属测试物，并指示相应的报警区位； - 9.通行速度：测试人以0.2m/s～2.0m/s的速度通过安检门，安检门能准确记录通过人数； - 10.●最低探测高度：离地1cm高度处一枚1元硬币以接近1m/S的速度通过安检门时，系统应报警。 - 11.●抗干扰性：安置多台金属门时，间距在0.4M内各金属门均应能正常工作，互不影响； - 12.★自学习功能：应具有自学习功能，进入该模式后，对金属样品进行采样学习，完成后，对于金属含量大于该样品的金属应报警，小于该样品的金属应不报警； - 13.最大功率：安检门仅金属探测功能时最大功率应不超过8W； 14.持续工作时间：安检门能连续工作至少24小时； 15.●安检门可设置多个报警区域，当多个区域有报警物时，对应的区域都应显示报警。 16.★安检门应可设置“全部金属”、‘黑色金属’、‘有色金属’三中探测模式。 17.●3cm的回行针以接近1m/s的速度通过安检门时，系通应报警。 |
| 4 | 手持金属探测器 | 1.●整机重量：≤300g（不含电池）； 2.★辐射磁感应强度：探测器发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任一点都不应超过8μT； 3.●探测灵敏度：达到A级； 4.★接口检查：设备具有Type-C接口，应能与外部上位机进行双向通讯。 5.●报警声音：报警声音≥90dB（A），报警声应提示其它信息的声音有区别； 6.●报警状态的恢复：探测器有报警状态自动恢复能力，在离开报警测试物规定距离后，报警指示应立即停止； 7.工作温度：应在-25±2℃持续工作2小时，在60±2℃持续工作2小时； 8.●抗互相干扰：多台探测器相隔0.4m同时使用，各自均能正常工作； 9.●微小金属探测：能对直径1.0MM的钢球进行探测并报警； 10.★多种探测模式：设备具有黑色金属、有色金属、及黑色金属与有色金属混合模式等多种探测模式； 11.★抗周围金属物影响：在0.6m范围以外的运动金属物体，不应使探测器误报警，同时，靠近大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后1min内应能自动恢复其探测性能； 12.公安部国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的有效检测报告。 |